| Resistor 1/8w 5% |  |
| --- | --- |
| 2k2 | 8 |
| 10k | 7 |
| 100k | 2 |
| 20k | 1 |
| 1k2 or 2k2 | 2 |
| 220 | 1 |
| 15k | 1 |
| 4k7 | 1 |
| 5R6 or 56 | 1 |
| Resistor 1/4w 5% 0.5Ohm | 1 |
| Diode |  |
| 1N4148 | 2 |
| 1N4001 | 6 |
| Transistor |  |
| BC547 or NPN type | 3 |
| BC557 or PNP type | 2 |
| IC CMOS logic |  |
| 74HC(HCT)367 or 4503 or 40097 | 2 |
| 4015 | 3 |
| 4014 | 1 |
| 74HC04 or 4069 | 1 |
| IC Supply |  |
| MC34063A or KA34063A | 1 |
| MC7805 (5V),LM7805,LM340T-5 | 1 |
| Capacitor |  |
| 100nF (0.1uF) | 5 |
| 47uF/35V or 33uF/35V | 1 |
| 470uF/25V | 1 |
| 220pF | 1 |
| 47uF/16V or 33uF/16V | 2 |
| DIPSW 12 POSITION | 1 |
| R-Pack 10K*8 (9pin) | 1 |
| LED | 3 |
| ZIF socket 32PIN | 1 |
| DB25 Male PCB | 1 |
| IC Sockets DIP |  |
| 8 PIN | 3 |
| 18 PIN | 1 |
| 16 PIN | 6 |
| 14 PIN | 1 |
| 8 PIN | 1 |
| PIN HEADERS 1*40 | 1 |
| MINI Jumper 2 PIN | 6 |
| Inductor 100uH -> 150uH | 1 |
| DC Jack | 1 |
| PIN HEADERS 40 pin [Cut to] | 1 |
| 3 - 2pin 4 - 3pin 1 - 4pin 1 - 5pin 1 - 8pin |  |

CABLE DB25

| Cable | DB25 MALE (printer Port) | DB25 Female (willem epr.) |
| --- | --- | --- |
| /STROBE | 1 | 1 |
| D0 | 2 | 2 |
| D1 | 3 | 3 |
| D2 | 4 | 4 |
| D3 | 5 | 5 |
| D4 | 6 | 6 |
| D5 | 7 | 7 |
| D6 | 8 | 8 |
| D7 | 9 | 9 |
| /ACK | 10 | 10 |
| BUSY | 11 | 11 |
| SEL | 12 | 12 |
| PE | 13 | 13 |
| /AUTOFD | 14 | 14 |
| /ERROR | 15 | 15 |
| /INIT | 16 | 16 |
| /SELIN | 17 | 17 |
| GND | 18-25 | 18-25 |